STUDIO ASSOCIATO URBANISTICA E ARCHITETTURA:  Arch. Marco LUNGANI - Arch. Patrizio PACINI

Via delle Mulina di Sant'Andrea a Rovezzano, 4r  50136 FIRENZE; Tel. 055 / 65.05.225  fax 055 / 69.12.04; e-mail: studiolunganipacini@tuttopmi.it

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA ##### Provincia di Firenze CENSIMENTO DELLE UNITA’ EDILIZIE DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

## SCHEDA CENTRO STORICO DI LINARI

### Data censimento ANNO 2002 SCHEDA N° 001

1 - Identificazione

Toponimo: CENTRO STORICO DI LINARI Frazione: LINARI

2 - Riferimento cartografico

3 - Foto d’iinsieme

| 4 - Localizzazione |  |  |  |  | 5 - Vincoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sistema di valle | fascia altim. | collocazione territoriale |  | planoaltimetria | In zona di P.R.G. “A” |
| Principale [X] | Fino a 200 [ ] | Fondov. largo [ ] | Fondov. stretto [ ] | Piatto [ ] | In zona di vincolo idrogeologico [ ] |
| Secondario [ ] | Da 201/300 [X] | Pedecolle [ ] | Mezzacosta [ ] | Ondulato [ ] | In zona vincolata ai sensi della Legge 29.10.1999 n° 490 Titolo I [ ] |
| Successivo [ ] | Da 301/400 [ ] | Sommità coll [X] | Crinale [X] | Pendio leg. [ ] |  |
| _________ [ ] | Da 401/500 [ ] | Terrazzo [ ] | Lungo corso d‘acqua [ ] | Pendio acc. [ ] | Vincolo notificato ai sensi della Legge 29.10.1999 n° 490 Titolo II [ ] |
| _________ [ ] | Oltre 501 [ ] |  |  | Sommità [X] |  |

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA ##### Provincia di Firenze ###### CENSIMENTO DELLE UNITA’ EDILIZIE DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

#### ALLEGATO SCHEDA “PROGETTO” CENTRO STORICO DI LINARI SCHEDA N° 001 Previsioni ed interventi ammessi

| 6 - CATEGORIE DI DEGRADO |  |
| --- | --- |
| Degrado fisico strutturale | - (precarie condizioni di staticità, inadeguate tecniche costruttive, ecc.) [X] |
| Degrado igienico | - (insufficienza degli impianti igienico-sanitari, mancanza di areazione ed illuminazione, umidità, ecc.) [X] |
| Degrado tecnologico | - (carenza degli impianti in genere: elettrico, idrico, di smaltimento, di riscaldamento, ecc.) [X] |
| Degrado ambientale parziale | - (trasformazione dell’unità edilizia, volumi a sbalzo, sopraelevazioni, ecc.) [ ] |
| Degrado ambientale totale | - (superfetazioni al tessuto edilizio, occupazione degli spazi liberi, sostituzioni volumetriche, ecc.) [ ] |
| Degrado funzionale | - (incongruità e/o inopportunità della destinazione d’uso rispetto al tipo, ecc.) [ ] |
| Degrado socio – economico | - (condizioni di abbandono, di sovraffollamento, ecc.) [X] |
| Degrado tecnico | - (uso di materiali impropri sia nelle strutture che nelle finiture, ecc.) [ ] |

| 7 - CATEGORIE D’INTERVENTO AMMESSE NEL CENTRO STORICO DI LINARI |  |
| --- | --- |
| MO – Manutenzione ordinaria [X] | RE3 – Ristrutturazione edilizia “D3” [X] |
| MS – Manutenzione straordinaria [X] | RU1 – Ristrutturazione urbanistica [X] |
| R – Restauro [X] | RU2 – Ristrutturazione urbanistica [ ] |
| RC – Restauro e risanamento conservativo [X] |  |
| RE1 – Ristrutturazione edilizia “D1” [X] |  |
| RE2 – Ristrutturazione edilizia “D2” [X] |  |

| 8 - DESTINAZIONI D’USO PREVISTE |  |
| --- | --- |
| Residenza e locali accessori (cantine, depositi, ecc.) [X] |  |
| Artigianato di servizio [X] Artigianato produttivo non nocivo [ ] |  |
| Esercizi commerciali [X] Esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) [X] |  |
| Attrez. Pubbl. (scuole, teatri, cinema, ass. culturali, ricreative, sportive, ecc.) [X] |  |
| Servizi pubblici (uffici comunali, ambulatori, poste, banche, ecc.) [X] |  |
| Edifici per il culto (chiese, cappelle, oratori, ecc.) [X] |  |
| Strutture ricettive (alberghi, pensioni, “case vacanze”, ecc.) [X] |  |
| Altro Agricoli [X] |  |

9 - INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE AL CENTRO STORICO DI LINARI. La suddetta Variante intende tutelare nella sua globalità le caratteristiche culturali ambientali storiche architettoniche e/o edilizie del Centro Storico di Linari, conseguentemente si pone i seguenti obiettivi: - La classificazione di tutte le unità edilizie a seconda delle caratteristiche e del valore architettonico ed ambientale e con la relativa individuazione delle categorie di intervento ammissibili e di specifiche norme quando necessario. - La riqualificazione architettonica e ambientale prevedendo il recupero e la riconversione di consistenti porzioni del tessuto edilizio omogeneo per caratteristiche architettoniche, proprietà, condizioni di abbandono o sottoutilizzazione, attraverso Piani Attuativi – Piani di Recupero – specifici e convenzionati, o attraverso l la previsione di interventi su singole unità edilizie in modo da imporre la realizzazione di interventi edilizi qualificati e sistemazioni ambientali sulle aree, tali da eliminare l’attuale degrado edilizio ed architettonico. - Il cambio di destinazione per attività turistico - ricettive. - La razionalizzazione della viabilità e dei luoghi di sosta. - La previsione delle urbanizzazione a rete. Specificatamente il patrimonio edilizio ed architettonico è stato oggetto di una schedatura di tutti i manufatti e attraverso tale specifica conoscenza si sono classificate tutte le unità edilizie in base alle caratteristiche storiche architettoniche e tipologiche, allo stato di compromissione o degrado in modo da poter formare degli Elenchi. Le classi di valore individuate sono le seguenti: ELENCO A Edifici notificati ai sensi della Legge n. 1089 nonché edifici ad essi equiparabili di RILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono agli edifici più significativi per identità architettonica e tipologica, per caratterizzazione storica, culturale ed ambientale.

9 - INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI (segue)

ELENCO B Edifici di VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono ad edifici, che pur non avendo il carattere di unicità dei precedenti, costituiscono importanti modelli di aggregazione urbana e di insediamenti agricoli. Sono edifici di particolare interesse architettonico ed ambientale, che hanno mantenuto la loro integrità tipologica e che hanno assunto ed assumono particolare importanza e significato rispetto alla formazione storica e tipologica del nucleo urbano; oppure edifici che, originati dalla civilizzazione agricola del territorio, costituiscono, nella loro configurazione architettonica, tipologica e nella loro specifica densità territoriale, le strutture fondamentali del paesaggio agrario. Sono fabbricati che non debbono essere considerati di “serie B” rispetto a quelli classificati nell’Elenco “A”. Difatti costituiscono realmente nel territorio del Comune per la loro tipicità e la loro diffusione sia nelle forme più elementari che in quelle più complesse, l’ossatura e l’articolazione, del territorio aperto. ELENCO C Edifici di MODESTO VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono ad edifici esistenti di minore interesse culturale ed ambientale o per i caratteri edili e del conteso, o in quanto parzialmente alterati e compromessi da interventi recenti, inadeguati ai caratteri originari. ELENCO D Edifici NON SIGNIFICATIVI PER VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono in generale agli edifici costruiti successivamente al 1940 o ad edifici completamente alterati e compromessi da interventi recenti, che non hanno cancellato i caratteri originari. La Variante, in più agli Elenchi, fornisce una serie di strumenti normativi di sostegno al corretto recupero degli edifici quali: - L’obbligatorietà di un accurato rilievo architettonico (possibilmente in scala 1:50), come momento di analisi e lettura di tutti i suoi elementi costituitivi formali e tipologici. - Il vincolo tipologico inteso come obbligo del mantenimento dell’apparato distributore principale; questo vincolo pur consentendo le necessarie integrazioni funzionali ( nuovi gruppi scala, bagni, impianti, ecc.) prevede il mantenimento della struttura originaria. - Il vincolo dei materiali e delle tecniche costruttive originarie specificate dettagliatamente negli Allegati alla Normativa di Attuazione. Tutto questo allo scopo di rendere attuabile il mantenimento del rapporto fra architettura-materiali e tecniche costruttive, nonché il rapporto architettura-tipologica edilizia. In questo senso si tenta di contrastare l’attuale cultura della ristrutturazione che si esprime, oltre che come tendenza alla sostituzione integrale delle singole parti costruttive, come bisogno di riconfigurazione e ridistribuzione degli spazi interni cancellando l’originaria tipologia. La schedatura si avvale di un’attenta conoscenza delle singole Unità Edilizie, vedi documenti e notizie storiche, rilievi, individuazione delle caratteristiche costruttive, foto e di una scheda “ Progetto” in cui vengono indicate regole e prescrizioni specifiche. Inoltre, dove ritenuto necessario, gli interventi sulle singole Unità Edilizie , sono ammessi all’interno di un piano unitario di intervento – Piano di Recupero – in quanto si sono ritenute funzionalmente collegate e facenti parte di un sistema edilizio più complesso. Si sono individuati tre Piani di Recupero : uno a sud intorno al Castello di Linari, un altro al centro nel Borgo, e l’altro a nord , intorno alla Fattoria di Linari. Le opportunità di ampliamento volumetrico, sempre che non si ecceda il 10% delle volumetrie esistenti, sono state ammesse solo all’interno di Piani di Recupero e prevedendo la localizzazione di tali volumetrie con prescrizioni specifiche che si ritrovano all’interno delle schede “ Progetto “ delle rispettive Unità Edilizie. Sono state ampliate le possibilità di cambio di destinazione d’uso inserendo in particolare la possibilità di realizzare attrezzature turistico-ricettive, sia con l’intento di agevolare il recupero dell’intero centro storico, sia in considerazione del fatto che tale destinazione d’uso può ben adattarsi ad un recupero di qualità dei manufatti edilizi. Sono state individuate alcune aree con destinazione pubblica quali : a – parcheggi : due piccoli davanti alla Piazza della Chiesa di S.Stefano e lungo la nuova Strada di Linari, uno grande a sud, prima dell’ingresso del Centro Storico atto a soddisfare le necessità di chi utilizzerà le strutture turistico-ricettive e dovrà essere realizzato e convenzionato con esse (l’Amministrazione Comunale potrà riservarsi alcuni posti di uso pubblico). Il progetto di tale parcheggio, che potrà essere realizzato anche interrato, dovrà comunque essere attento all’inserimento ambientale e paesaggistico ed essere mimetizzato e schermato con appropriata e sufficiente vegetazione. b – verde pubblico e percorsi pedonali : considerando indispensabile e necessario, anche in funzione delle nuove destinazioni turistico-ricettive, mantenere la fruibilità e pedonabilità del Centro Storico, si è previsto un percorso pedonale longitudinale che, partendo dal parcheggio a sud, raggiunge lungo la strada interna di Linari la Porta Nord e un ampio Belvedere previsto a verde pubblico. Tale percorso, in qualche modo recupererebbe l’originario tracciato finale della via di Linari (ex via Capponi ) che durante gli anni Trenta fu annesso alla Fattoria di Linari. Tale variante al Centro Storico di Linari non costituisce Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, infatti la nuova zonizzazione e le nuove previsioni sono conformi a quanto previsto dal Piano Provinciale.

| 5 - NOTE: |  |
| --- | --- |

#### ALLEGATO SCHEDA CENTRO STORICO DI LINARI SCHEDA N. 001

DOCUMENTAZIONE STORICO, CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA _________________________________________________ pag. 1 Fotogrammi n° 78,79,80,130,134,135,87,132,129,124,125,20,108,99

Il centro storico di Linari in Comune di Barberino Val d’Elsa è situato nella parte meridionale del territorio del Comune, in posizione elevata, su una deviazione, a destra della strada che conduce da POGGIBONSI a CERTALDO. LINARI, dopo aver superato, sulla sinistra, la chiesa di Santo Stefano si sviluppa in lunghezza, ai margini di una strada centrale, lasciando a destra la collinetta con la chiesa diruta di Santa Maria e pochi fabbricati fatiscenti. Lungo la suddetta strada centrale sono degni di nota i resti di un’antica fonte - cisterna, non toccata dai restauri, come non restaurata sembra una cosiddetta “casa da signore”, con bel portone d’ingresso e torretta laterale. Invece, ridotta in condizioni pietose è la citata antica chiesa del castello medievale e sottoposta a restauro nel XVII secolo. Si trova sulla sommità e vi si può arrivare, con qualche rischio, affrontando una lunga scalinata e superando non pochi ostacoli dovuti ai crolli avvenuti nel tempo. CENNI STORICI: secondo alcuni studiosi la località LINARI. come altre del territorio di BARBERINO VAL D’ELSA, risulta abitata da tempo immemorabile e dell’epoca etrusco - romana sarebbe rimasto il toponimo, appunto “linari” che potrebbe essere legato al verbo latino “lineare”, nel senso di “segnare” o “ tracciare”, ad esempio un confine, una strada o un insediamento. A parte queste considerazioni, è provata l’esistenza del castello di LINARI nel medioevo e, di quell’epoca, vi sono ancora interessanti testimonianze, non ultima la chiesa dedicata a Santa Maria, nel punto più alto dell’abitato, arrivata ad oggi allo stato di rudere, nonostante alcuni passati interventi di restauro conservativo, poco appropriati. Nel 1126, madonna Zabollina, vedova di Rodolfo dei Conti Cadolingi, ne fece dono al vescovo di Firenze, Goffredo dei Cadolingi, forse suo parente. Nel 1260, dopo la battaglia di MONTAPERTI, tra guelfi fiorentini e ghibellini senesi, il castello di LINARI subì gravi danni ad opera dei ghibellini vittoriosi, impegnati nella eliminazione di tutto ciò che, in Valdelsa, potesse avere l’etichetta di “guelfo”. Successivamente il castello venne ricostruito ed ebbe un ruolo di rilievo, tento che si costituì in libero Comune, pur rimanendo nell’orbita di Firenze, finchè subentrò la decadenza, lenta, ma inarrestabile. Nel XIX secolo, LINARI venne restaurato, per iniziativa privata, e traformato in un borgo - fattoria di stile neogotico, dal gradevole aspetto. 78 – Veduta del centro storico di Linari: i due campanili individuano gli estremi del centro.

#### ALLEGATO SCHEDA CENTRO STORICO DI LINARI SCHEDA N. 001

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA ___________________________________________________________ pag. 2

79 – 80 Vedute del centro storico di Linari, i due campanili segnano gli estremi del borgo medievali. 135-87 Vedute del centro storico di Linari da sud-ovest: in primo piano nella foto 7 è la zona in cui è previsto l’ampio parcheggio 130-134 Vedute del centro storico di Linari da sud-ovest

#### ALLEGATO SCHEDA CENTRO STORICO DI LINARI SCHEDA N. 001

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA ___________________________________________________________ pag. 3

124-125 Vedute del centro storico di Linari da ovest: in primo piano la chiesa e la canonica di S.Stefano a Linari. 20 Veduta del centro storico di Linari da sud: in primo piano è visibile l’erta strada che conduce al centro. 132-129 Vedute del centro storico di Linari da ovest: è visibile l’ampia zona boscata che lo circonda.

#### ALLEGATO SCHEDA CENTRO STORICO DI LINARI SCHEDA N°. 001

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA ___________________________________________________________ pag. 4

108 Veduta del belvedere su cui è prevista la realizzazione di una zona a verde pubblico. 109 Veduta della strada nuova di Linari dove è prevista la realizzazione di un piccolo parcheggio pubblico.