STUDIO ASSOCIATO URBANISTICA E ARCHITETTURA:  Arch. Marco LUNGANI - Arch. Patrizio PACINI

Via delle Mulina di Sant'Andrea a Rovezzano, 4r  50136 FIRENZE; Tel. 055 / 65.05.225  fax 055 / 69.12.04; e-mail: studiolunganipacini@tuttopmi.it

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA ##### Provincia di Firenze CENSIMENTO DELLE UNITA’ EDILIZIE DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

con unità abitative [ ] ## SCHEDA UNITA’ EDILIZIA senza unità abitative [X] ]

### Data censimento 21 Febbraio 2003 UNITA’ EDILIZIA N° 076

1 - Identificazione

Toponimo: Centro storico di Vico d’Elsa (ex chiesa) ________________________________________________ Frazione: VICO D’ELSA Piazza : S. Michele _________________________________________________________________________ N°_________________ Proprietario______________________________________________________________________________________________________ C.T. N° F. o Catastale 30 ________________ N° Particella 87 _____________________ N° SUB__________________________ C.F. N° F. o Catastale_____________________ N° Particella__________________________ N° SUB__________________________ Datazione presunta Sec. XIII – XIV __________________________ Catasto storico del_________________________________________ Doc. Fotografica: fotogrammi n° 306, 307, 322, 323, 1310, 1311 __ ingrand. fotogr. n°__________________________________________

| 2 - Riferimento cartografico | 3 - Foto d’insieme |
| --- | --- |

| 4 - Localizzazione |  |  |  |  | 5 - Vincoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sistema di valle | fascia altim. | collocazione territoriale |  | planoaltimetra | In zona di P.R.G. “A” |
| Principale [X] | Fino a 200 [X] | Fondov. largo [ ] | Fondov. stretto [ ] | Piatto [ ] | In zona di vincolo idrogeologico [ ] |
| Secondario [ ] | Da 201/300 [ ] | Pedecolle [ ] | Mezzacosta [ ] | Ondulato [ ] | In zona vincolata ai sensi della Legge 29.10.1999 n° 490 Titolo I [ ] |
| Successivo [ ] | Da 301/400 [ ] | Sommità coll. [X] | Crinale [ ] | Pendio leg. [ ] |  |
| _________ [ ] | Da 401/500 [ ] | Terrazzo [ ] | Lungo corso d‘acqua [ ] | Pendio acc. [ ] | Vincolo notificato ai sensi della Legge 29.10.1999 n° 490 Titolo II [ ] |
| _________ [ ] | Oltre 501 [ ] |  |  | Sommità [X] |  |

| 6 - Utilizzazione attuale |  |  | 7 - Funzione originaria |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| civile [ ] | Utiliz. come abitaz. di persone non addet. all’agric. [ ] | U.A. ____ | Abit. civile [ ] | Abit. colonica [ ] |
|  | Utiliz. come locale per attività artigianale/commerc. [ ] |  | Abit. padronale [ ] | Fattoria [ ] |
|  | Altro [ ] |  | Chiesa-Pieve [X] | Convent.-Monast. [ ] |
|  | Non utilizzato dal ________ Demolito nel ________ [ ] | U.A. ____ | Cappella [X] | Cimitero [ ] |
| rurale [ ] | Utiliz. come abitazione di persone addet. all’agric. [ ] | U.A. ____ | Castello [ ] | Torre [ ] |
|  | Annesso agricolo (separato [ ] congiunto [ ] all’abitazione) [ ] | U.A. ____ | Labor. artig. [ ] | Fornace [ ] |
|  | Non utilizzato dal ________ Demolito nel ________ [ ] | U.A. ____ | Molino [ ] | Fabbrica [ ] |
| promiscua [ ] | Utiliz. come abitazione di persone addet. all’agric. [ ] | U.A. ____ | Parata-Carraia [ ] | Fienile [ ] |
|  | Annesso agricolo (separato [ ] congiunto [ ] all’abitazione) [ ] |  | Stallag. animali [ ] | Tinaia-Cantina [ ] |
|  | Utiliz. come abitaz. di persone non addet. all’agric. [ ] | U.A. ____ | ____________ [ ] | ____________ [ ] |
|  | Utiliz. come locale per attività artigianale/commerc. [ ] |  | ____________ [ ] | ____________ [ ] |
|  | Non utilizzato dal ________ Demolito nel ________ [ ] | U.A. ____ | ____________ [ ] | ____________ [ ] |

8 - Numero dei piani 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] oltre [ ]

| 9 - Caratteri architettonici discriminanti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portico [ ] Loggia [ ] Corte [ ] Torre [ ] Colombaia [ ] Balcone [ ] Pozzo [ ] Forno [ ] Campanile [X] _______ [ ] ________ [ ] |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - Caratteristiche costruttive e stato di conservazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Strutture veriticali |  | Elementi decorativi |  | Intonaco |  | Caratteristiche aperture |  |
| Mattoni [X] [m] [b] |  | Zoccolature [c] [m] [b] |  | Ordinario [c] [m] [b] |  | Con davanzale [c] [m] [b] |  |
| Pietrame [ ] [ ] [ ] |  | Rivestimenti [ ] [ ] [ ] |  | Sintetico [ ] [ ] [ ] |  | Con stipiti e architrave [ ] [ ] [ ] |  |
| Pietra squadrata [X] [ ] [ ] |  | Targhe/Stemmi [ ] [X] [ ] |  | Assente [X] |  | Con mostre o cornici [X] [ ] [ ] |  |
| Misto mattoni/pietr. [X] [ ] [ ] |  | Taber./nicchie [ ] [X] [ ] |  | Tinteggiatura |  | Con bozze squadrate [ ] [ ] [ ] |  |
| C.A./laterizio [ ] [ ] [ ] |  | Marcapiani [ ] [ ] [ ] |  | A latte di calce [ ] [ ] [ ] |  | Con inferiate [ ] [ ] [ ] |  |
| Laterizio [ ] [ ] [ ] |  | Fregi [ ] [X] [ ] |  | Sintetica [ ] [ ] [ ] |  | ____________ [ ] [ ] [ ] |  |
| ____________ [ ] [ ] [ ] |  | Cornicione [ ] [ ] [ ] |  | ______________ [ ] [ ] [ ] |  | ____________ [ ] [ ] [ ] |  |
| ____________ [ ] [ ] [ ] |  | ____________ [ ] [ ] [ ] |  | Assente [X] |  | Senza elementi di finitura [ ] |  |
| Infissi di finestre | Gronda |  | Copertura |  | Materiali di copertura |  |  |
| In legno [X] [m] [b] | Sporgente [X] [m] [b] |  | A una falda [c] [m] [b] |  | Orditura |  | Manto |
| In ferro [ ] [ ] [ ] | A filo muro [ ] [ ] [ ] |  | A due falde [X] [ ] [ ] |  | Semplice [X] [m] [b] |  | Coppi [c] [m] [b] |
| In alluminio [ ] [ ] [ ] | Assente [ ] [ ] [ ] |  | A padiglione [ ] [ ] [ ] |  | Complessa [ ] [ ] [ ] |  | Embrici [ ] [ ] [ ] |
| ____________ [ ] [ ] [ ] | Materiali di gronda |  | A terrazza [ ] [ ] [ ] |  | In legno [X] [ ] [ ] |  | Coppi/embrici [X] [ ] [ ] |
| Dispos. di oscuramento | Correnti legno [X] [ ] [ ] |  | Composita [ ] [ ] [ ] |  | In travet. C.A. [ ] [ ] [ ] |  | Lastre pietra [ ] [ ] [ ] |
| Persiane [c] [m] [b] | Travetti C.A. [ ] [ ] [ ] |  | __________ [ ] [ ] [ ] |  | In ferro [ ] [ ] [ ] |  | Marsigliesi [ ] [ ] [ ] |
| Sportelli [ ] [ ] [ ] | Mezzane/Tabelle [ ] [ ] [ ] |  | __________ [ ] [ ] [ ] |  | __________ [ ] [ ] [ ] |  | Tegole cemento [ ] [ ] [ ] |
| Avvolgibili [ ] [ ] [ ] | Lastre pietra [ ] [ ] [ ] |  |  |  |  |  | Eternit/Ondulit [ ] [ ] [ ] |
| ____________ [ ] [ ] [ ] | Lastre Cotto [ ] [ ] [ ] |  |  |  |  |  | __________ [ ] [ ] [ ] |
| Strutture orizzontali |  | Scala |  |  |  | Materiali scala |  |
| A volta in mattoni [c] [m] [b] |  | Esterna [ ] |  | Coperta [ ] |  | In legno [c] [m] [b] |  |
| Solai in legno [ ] [ ] [ ] |  | Semiesterna [ ] |  | Semicoperta [ ] |  | Muratura di mattoni [ ] [ ] [ ] |  |
| In ferro e laterizi [ ] [ ] [ ] |  | Interna [ ] |  | Scoperta [ ] |  | Pietra [ ] [ ] [ ] |  |
| In C.A. e laterizi. [ ] [ ] [ ] |  | ____________ [ ] |  | In vano proprio [ ] |  | Cemento armato [ ] [ ] [ ] |  |
| C.A./laterizio [ ] [ ] [ ] |  | ____________ [ ] |  | In altro vano [ ] |  | _________________ [ ] [ ] [ ] |  |
| ____________ [ ] [ ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |

| 11 - Elementi significanti dell’ambiente esterno e/o delle colture agrarie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manufatti | Densità colturale dell’intorno | Alberature |
| Marciapiede_________________ [ ] | Coltivi continui [ ] | Specie arboree___________________________ |
| sterrata [ ] | Prevalenza di coltivi [ ] | _______________________________________ |
| Zona pavimentata/Aia: lastricata [ ] | Prevalenza di boschi e pascoli [ ] | Età approssimativa ________________________ |
| ammattonata [ ] | Isola di coltivo interna a bosco [ ] | Stato vegetativo [c] [m] [b] |
| Fontana/Vasca/Stagno__________ [ ] | Incolti [ ] | Assenti [X] |

12 - Superficie utilizzata o di pertinenza dell’unità edilizia mq. I___I___I___I___I___I___I___I___I

| 13 - Interventi subiti nel tempo: |  | 14 - Carattere delle superfetazioni | 15 - Interventi previsti dalla prop. [ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Manutentivo/Conservativo [ ] |  | Occupazione parziale di spazio pubblico [ ] | interventi necessari per il conduttore [ ] |
| Peggiorativo/Alterante [X] |  | Occupazione totale di spazio pubblico [ ] | Manutenzione ordinaria [ ] |
| Tipo | Anno | Occupazione di cortili o spazi aperti [ ] | Rifacimento tetto [ ] |
| Rifacimento tetto [ ] |  | Volumi a sbalzo [ ] | Risanamento igienico [ ] |
| Risanamento igienico [ ] |  | Logge o porticati tamponati [ ] | Risanamento statico [ ] |
| Risanamento statico [ ] |  | Sopraelevazione parziale [ ] | Ristrutturazione interna [ ] |
| Ristrutturazione interna [ ] |  | Sopraelevazione totale [ ] | Modificazione imposta solai [ ] |
| Modif. imposta solai [ ] |  | Corpi aggiunti [ ] | Cambio di destinazione [ ] |
| Cambio di destinazione [ ] |  | _________________________ [ ] | Ampliamento/Sopraelevazione [ ] |
| Ampliamento/Sopraelevazione [ ] |  | _________________________ [ ] | _________________________ [ ] |

16 - CLASSIFICAZIONE DELL’UNITA’ EDILIZIA IN BASE AL VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE

A – Edificio di rilevante valore Architettonico e/o Ambientale [X] B – Edificio di valore Architettonico e/o Ambientale [ ] C – Edificio di modesto valore Architettonico e/o Ambientale [ ]

17 – Note: Chiesa di San Michele e del Santo Salvatore a Vivo d’Elsa (Barberino Val d’Elsa) Il 20 agosto 1260 la chiesa del Santo Salvatore appare per la prima volta, citata da Tegrimo Aldobrandini che offrì ventotto staia di grano per l’ approvvigionamento dell’esercito gigliato. Attualmente se ne possono ancora leggere proporzioni e materiali. La chiesa dalla semplice iconografia ad aula unica priva di abside e con copertura lignea, aveva due porte, ora tamponate con pietrame, una sulla facciata, spostata a destra, e l’altra sul fianco sinistro, a più di un metro dal piano stradale, a testimonianza di un notevole abbassamento del terreno. Terreno che, assestandosi, ha provocato numerosi dissesti nella struttura composta in laterizio e conglomerato, a cui nel tempo si è rimediato con contrafforti e catene. La disposizione caotica dei materiali nell’apparecchiatura muraria non permette di distinguere con chiarezza le diverse fasi di costruzione, anche se ne appaiono almeno due di epoca medievale. La prima è costituita dalla muratura in conci di arenaria che si sviluppa fino a tre – quattro metri d’altezza sul fianco destro. La seconda corrisponde all’apertura nella stessa parete settentrionale di un portale ad arco estradossato di foggia pisana con architrave impostato su mensole in pietra che ne collocano l’inserzione intorno alla metà del XIII secolo. La facciata, completamente realizzata in laterizio, presenta lo schema dell’occhio sovrapposto al portale, qui con arco a pieno centro in laterizio impostato su due mensole in arenaria grigia, usuale in Valdelsa ma in questo caso inusitatamente asimmetrico.

| 18 - Manufatti edilizi e/o annessi agricoli adiacenti o sparsi sul fondo di modesta consistenza edilizia parata o carraia [ ] fienile [ ] cantina [ ] tinaia [ ] forno [ ] essiccatoio [ ] pozzo [ ] stalla [ ] stalletti dei maiali [ ] ovile [ ] pollaio [ ] capanno [ ] concimaia [ ] garage [ ] ______________ [ ] ______________ [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tipo: n. __________fotogrammi n. _____________foto n. _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caratteristiche costruttive e stato di conservazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strutture verticali |  | intonaco |  | copertura |  | materiale di copertura |  |  |  |
| Mattoni | [c] [m] [b] | Ordinario | [c] [m] [b] | A una falda | [c] [m] [b] | orditura |  | manto |  |
| Pietrame | [ ] [ ] [ ] | Sintetico | [ ] [ ] [ ] | A due falde | [ ] [ ] [ ] | Semplice | [c] [m] [b] | Coppi | [c] [m] [b] |
| Pietra squadrata | [ ] [ ] [ ] | Assente | [ ] | A padiglione | [ ] [ ] [ ] | Complessa | [ ] [ ] [ ] | Embrici | [ ] [ ] [ ] |
| Misto mattoni/pietr. | [ ] [ ] [ ] | tinteggiatura |  | A terrazza | [ ] [ ] [ ] | In legno | [ ] [ ] [ ] | Coppi/embrici | [ ] [ ] [ ] |
| C.A./laterizio | [ ] [ ] [ ] | A latte di calce | [c] [m] [b] | Composita | [ ] [ ] [ ] | In travet. c.a. | [ ] [ ] [ ] | Lastre pietra | [ ] [ ] [ ] |
| Laterizio | [ ] [ ] [ ] | Sintetica | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | In ferro | [ ] [ ] [ ] | Marsigliesi | [ ] [ ] [ ] |
| ____________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | _______ | [ ] [ ] [ ] |
| tipo______________________________________________________ n. __________fotogrammi n. _____________foto n. _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caratteristiche costruttive e stato di conservazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strutture verticali |  | intonaco |  | copertura |  | materiale di copertura |  |  |  |
| Mattoni | [c] [m] [b] | Ordinario | [c] [m] [b] | A una falda | [c] [m] [b] | orditura |  | manto |  |
| Pietrame | [ ] [ ] [ ] | Sintetico | [ ] [ ] [ ] | A due falde | [ ] [ ] [ ] | Semplice | [c] [m] [b] | Coppi | [c] [m] [b] |
| Pietra squadrata | [ ] [ ] [ ] | Assente | [ ] | A padiglione | [ ] [ ] [ ] | Complessa | [ ] [ ] [ ] | Embrici | [ ] [ ] [ ] |
| Misto mattoni/pietr. | [ ] [ ] [ ] | tinteggiatura |  | A terrazza | [ ] [ ] [ ] | In legno | [ ] [ ] [ ] | Coppi/embrici | [ ] [ ] [ ] |
| C.A./laterizio | [ ] [ ] [ ] | A latte di calce | [c] [m] [b] | Composita | [ ] [ ] [ ] | In travet. c.a. | [ ] [ ] [ ] | Lastre pietra | [ ] [ ] [ ] |
| Laterizio | [ ] [ ] [ ] | Sintetica | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | In ferro | [ ] [ ] [ ] | Marsigliesi | [ ] [ ] [ ] |
| ____________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | _______ | [ ] [ ] [ ] |
| tipo______________________________________________________ n. __________fotogrammi n. _____________foto n. _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caratteristiche costruttive e stato di conservazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strutture verticali |  | intonaco |  | copertura |  | materiale di copertura |  |  |  |
| Mattoni | [c] [m] [b] | Ordinario | [c] [m] [b] | A una falda | [c] [m] [b] | orditura |  | manto |  |
| Pietrame | [ ] [ ] [ ] | Sintetico | [ ] [ ] [ ] | A due falde | [ ] [ ] [ ] | Semplice | [c] [m] [b] | Coppi | [c] [m] [b] |
| Pietra squadrata | [ ] [ ] [ ] | Assente | [ ] | A padiglione | [ ] [ ] [ ] | Complessa | [ ] [ ] [ ] | Embrici | [ ] [ ] [ ] |
| Misto mattoni/pietr. | [ ] [ ] [ ] | tinteggiatura |  | A terrazza | [ ] [ ] [ ] | In legno | [ ] [ ] [ ] | Coppi/embrici | [ ] [ ] [ ] |
| C.A./laterizio | [ ] [ ] [ ] | A latte di calce | [c] [m] [b] | Composita | [ ] [ ] [ ] | In travet. c.a. | [ ] [ ] [ ] | Lastre pietra | [ ] [ ] [ ] |
| Laterizio | [ ] [ ] [ ] | Sintetica | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | In ferro | [ ] [ ] [ ] | Marsigliesi | [ ] [ ] [ ] |
| ____________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | __________ | [ ] [ ] [ ] | _______ | [ ] [ ] [ ] |

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA ##### Provincia di Firenze ###### CENSIMENTO DELLE UNITA’ EDILIZIE DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

#### ALLEGATO SCHEDA UNITA’ EDILIZIA U. EDILIZIA N. 076

DOCUMENTAZIONE STORICA, CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA __________________________________________________ pag. 1

Foto n° 306 Foto n° 1310 Foto n° 308 Foto n° 322 Foto n° 1311 Foto n° 323