STUDIO ASSOCIATO URBANISTICA E ARCHITETTURA:  Arch. Marco LUNGANI - Arch. Patrizio PACINI

Via delle Mulina di Sant'Andrea a Rovezzano, 4r  50136 FIRENZE; Tel. 055 / 65.05.225  fax 055 / 69.12.04; e-mail: studiolunganipacini@tuttopmi.it

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA ##### Provincia di Firenze CENSIMENTO DELLE UNITA’ EDILIZIE DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

## SCHEDA CENTRO STORICO DI TIGNANO

### Data censimento ANNO 2003 SCHEDA N° 189

1 - Identificazione

Toponimo: CENTRO STORICO DI TIGNANO Frazione: TIGNANO

2 - Riferimento cartografico

3 - Foto d’iinsieme

| 4 - Localizzazione |  |  |  |  | 5 - Vincoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sistema di valle | fascia altim. | collocazione territoriale |  | planoaltimetria | In zona di P.R.G. |
| Principale [ ] | Fino a 200 [ ] | Fondov. largo [ ] | Fondov. stretto [ ] | Piatto [ ] | In zona di vincolo idrogeologico [ ] |
| Secondario [ ] | Da 201/300 [ ] | Pedecolle [ ] | Mezzacosta [ ] | Ondulato [ ] | In zona vincolata ai sensi della Legge 29.10.1999 n° 490 Titolo I [ ] |
| Successivo [ ] | Da 301/400 [ ] | Sommità coll [ ] | Crinale [ ] | Pendio leg. [ ] |  |
| _________ [ ] | Da 401/500 [ ] | Terrazzo [ ] | Lungo corso d‘acqua [ ] | Pendio acc. [ ] | Vincolo notificato ai sensi della Legge 29.10.1999 n° 490 Titolo II [ ] |
| _________ [ ] | Oltre 501 [ ] |  |  | Sommità [ ] |  |

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA ##### Provincia di Firenze ###### CENSIMENTO DELLE UNITA’ EDILIZIE DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

#### ALLEGATO SCHEDA “PROGETTO” CENTRO STORICO #### DI TIGNANO SCHEDA N° 189 Previsioni ed interventi ammessi

| 6 - CATEGORIE DI DEGRADO |  |
| --- | --- |
| Degrado fisico strutturale | - (precarie condizioni di staticità, inadeguate tecniche costruttive, ecc.) [ ] |
| Degrado igienico | - (insufficienza degli impianti igienico-sanitari, mancanza di areazione ed illuminazione, umidità, ecc.) [ ] |
| Degrado tecnologico | - (carenza degli impianti in genere: elettrico, idrico, di smaltimento, di riscaldamento, ecc.) [ ] |
| Degrado ambientale parziale | - (trasformazione dell’unità edilizia, volumi a sbalzo, sopraelevazioni, ecc.) [ ] |
| Degrado ambientale totale | - (superfetazioni al tessuto edilizio, occupazione degli spazi liberi, sostituzioni volumetriche, ecc.) [ ] |
| Degrado funzionale | - (incongruità e/o inopportunità della destinazione d’uso rispetto al tipo, ecc.) [ ] |
| Degrado socio – economico | - (condizioni di abbandono, di sovraffollamento, ecc.) [ ] |
| Degrado tecnico | - (uso di materiali impropri sia nelle strutture che nelle finiture, ecc.) [ ] |

| 7 - CATEGORIE D’INTERVENTO AMMESSE NEL CENTRO STORICO DI TIGNANO |  |
| --- | --- |
| MO – Manutenzione ordinaria [ ] | RE3 – Ristrutturazione edilizia “D3” [ ] |
| MS – Manutenzione straordinaria [ ] | RU1 – Ristrutturazione urbanistica [ ] |
| R – Restauro [ ] | RU2 – Ristrutturazione urbanistica [ ] |
| RC – Restauro e risanamento conservativo [ ] |  |
| RE1 – Ristrutturazione edilizia “D1” [ ] |  |
| RE2 – Ristrutturazione edilizia “D2” [ ] |  |

| 8 - DESTINAZIONI D’USO PREVISTE |  |
| --- | --- |
| Residenza e locali accessori (cantine, depositi, ecc.) [ ] |  |
| Artigianato di servizio [ ] Artigianato produttivo non nocivo [ ] |  |
| Esercizi commerciali [ ] Esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) [ ] |  |
| Attrez. Pubbl. (scuole, teatri, cinema, ass. culturali, ricreative, sportive, ecc.) [ ] |  |
| Servizi pubblici (uffici comunali, ambulatori, poste, banche, ecc.) [ ] |  |
| Edifici per il culto (chiese, cappelle, oratori, ecc.) [ ] |  |
| Strutture ricettive (alberghi, pensioni, “case vacanze”, ecc.) [ ] |  |
| Altro Agricoli [ ] |  |

9 - INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL CENTRO STORICO DI TIGNANO. Il nuovo Piano Regolatore intende tutelare nella sua globalità le caratteristiche culturali, ambientali, storiche, architettoniche e/o edilizie del Centro Storico di Tignano conseguentemente si pone i seguenti obiettivi: - La classificazione di tutte le unità edilizie a seconda delle caratteristiche e del valore architettonico ed ambientale e con la relativa individuazione delle categorie di intervento ammissibili e di specifiche norme quando necessario. - La riqualificazione architettonica e ambientale prevedendo il recupero e la riconversione di consistenti porzioni del tessuto edilizio omogeneo per caratteristiche architettoniche, proprietà, condizioni di abbandono o sottoutilizzazione, attraverso Piani Attuativi – Piani di Recupero – specifici e convenzionati, o attraverso l la previsione di interventi su singole unità edilizie in modo da imporre la realizzazione di interventi edilizi qualificati e sistemazioni ambientali sulle aree, tali da eliminare l’attuale degrado edilizio ed architettonico. - Il cambio di destinazione per attività turistico - ricettive. - La razionalizzazione della viabilità e dei luoghi di sosta. - La previsione delle urbanizzazioni a rete. Specificatamente il patrimonio edilizio ed architettonico è stato oggetto di una schedatura di tutti i manufatti e attraverso tale specifica conoscenza si sono classificate tutte le unità edilizie in base alle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche, allo stato di compromissione o degrado in modo da poter formare degli Elenchi. Le classi di valore individuate sono le seguenti: ELENCO A Edifici notificati ai sensi del Titolo I della Legge n° 490 del 29 Ottobre 1999 nonché edifici ad essi equiparabili di RILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono agli edifici più significativi per identità architettonica e tipologica, per caratterizzazione storica, culturale ed ambientale.

9 - INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI (segue)

ELENCO B Edifici di VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono ad edifici, che pur non avendo il carattere di unicità dei precedenti, costituiscono importanti modelli di aggregazione urbana e di insediamenti agricoli. Sono edifici di particolare interesse architettonico ed ambientale, che hanno mantenuto la loro integrità tipologica e che hanno assunto ed assumono particolare importanza e significato rispetto alla formazione storica e tipologica del nucleo urbano; oppure edifici che, originati dalla civilizzazione agricola del territorio, costituiscono, nella loro configurazione architettonica, tipologica e nella loro specifica densità territoriale, le strutture fondamentali del paesaggio agrario. Sono fabbricati che non debbono essere considerati di “serie B” rispetto a quelli classificati nell’Elenco “A”. Difatti costituiscono realmente nel territorio del Comune per la loro tipicità e la loro diffusione sia nelle forme più elementari che in quelle più complesse, l’ossatura e l’articolazione, del territorio aperto. ELENCO C Edifici di MODESTO VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono ad edifici esistenti di minore interesse culturale ed ambientale o per i caratteri edili e del conteso, o in quanto parzialmente alterati e compromessi da interventi recenti, inadeguati ai caratteri originari. ELENCO D Edifici NON SIGNIFICATIVI PER VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE. Corrispondono in generale agli edifici costruiti successivamente al 1940 o ad edifici completamente alterati e compromessi da interventi recenti, che hanno cancellato i caratteri originari. Il nuovo Piano Regolatore, oltre agli Elenchi, fornisce una serie di strumenti normativi di sostegno al corretto recupero degli edifici quali: - L’obbligatorietà di un accurato rilievo architettonico (possibilmente in scala 1:50), come momento di analisi e lettura di tutti i suoi elementi costituitivi formali e tipologici. - Il vincolo tipologico inteso come obbligo del mantenimento dell’apparato distributore principale; questo vincolo pur consentendo le necessarie integrazioni funzionali ( nuovi gruppi scala, bagni, impianti, ecc.) prevede il mantenimento della struttura originaria. - Il vincolo dei materiali e delle tecniche costruttive originarie specificate dettagliatamente negli Allegati alla Normativa di Attuazione. Tutto questo allo scopo di rendere attuabile il mantenimento del rapporto fra architettura-materiali e tecniche costruttive, nonché il rapporto architettura-tipologica edilizia. In questo senso si tenta di contrastare l’attuale cultura della ristrutturazione che si esprime, oltre che come tendenza alla sostituzione integrale delle singole parti costruttive, come bisogno di riconfigurazione e ridistribuzione degli spazi interni cancellando l’originaria tipologia.

| 5 - NOTE: |  |
| --- | --- |

#### ALLEGATO SCHEDA CENTRO STORICO DI TIGNANO #### SCHEDA N. 189

DOCUMENTAZIONE STORICO, CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA _________________________________________________ pag. 1 Fotogrammi n°

Tignano sorge in posizione emergente, isolato su un poggio, proprio di fronte a Barberino: è forse l’esempio meglio conservato di “terra murata” di origine medievali, della Val d’Elsa. Originale la sua struttura circolare con piazzetta centrale. Presenta una sola torre (che costituiva il cassero) inserita nel circuito murario in adiacenza della porta di accesso, ma anteposta alle mura, al fine di permettere ai difensori di effettuare colpi radenti. Gli edifici costruiti sul perimetro esterno, si rivelano da una parte le mura e dalla parte opposta (affacci sulla piazza) la facciata dei palazzi, pubblici e privati, che incorniciano la piazza interna. Al borgo si accede tramite una ripida rampa che immette alla Porta Fiorentina; l’altra porta (Senese) non esiste più; infatti nella zona Sud, il circuito murario si interrompe e la piazza si apre direttamente sulla valle sottostante. I palazzi nobiliari e la chiesa si affacciano attorno alla piazzetta, al cui centro si nota il pozzo della comunità. Notevole è il Palazzo dei Begliuomini, risalente al Trecento, ma con rimaneggiamenti successivi. La chiesa di Sant’Anna è ricordata come oratorio e dedicata, nel ‘500, alla Visitazione della Vergine. Fra il XVI ed il XVII secolo appartenne alla famiglia dei Bonini, per poi passare ai Buonamici di Prato, ai Begliuomini ed infine, nell’Ottocento, alla famiglia Paolini. L’interno, ad aula unica, presenta un soffitto a capriate lignee. Sul grande altare, affiancato ai lati da due pregevoli lanterne in bronzo, spicca una tavola (1517) rappresentante la Visitazione di Maria ad Elisabetta, con quattro Santi e Sante. Cenni storici Tignano risulta già esistente nel Mille; fu probabilmente fortificato dagli Alberti nel secolo XII e venne così a far parte di quella cintura difensiva voluta dall’Imperatore Federico Barbarossa per presidiare militarmente la nascente potenza della città del giglio. Nel secolo successivo lo troviamo nell’orbita fiorentina, per poi subire, per opera dell’esercito di Arrigo VII nel 1312, un feroce assedio e la conseguente distruzione. Molti anni dopo il luogo doveva ancora mostrarsi assai debole, se si considera che Firenze emanò una Provvisione (8 Aprile 1381) nella quale si ordinava di riparare i muri del “Castel di Tignano del Contado fiorentino per una terza parte ch’erano diroccati”. All’antica chiesa parrocchiale di San Romolo, poco fuori del paese (sec. XIII) venne annessa la vicina “curia di San Tommaso a Tignano; entrambe appartenevano al Plebato di San Pietro in Bossolo”.

#### ALLEGATO SCHEDA CENTRO STORICO DI BARBERINO VAL D’ELSA #### SCHEDA N. 189

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA ___________________________________________________________ pag. 2

Foto n° 371 Foto n° 1434 Foto n° 1432 Foto n° 373 Foto n° 391 Foto n° 390